变频串联谐振成套装置整套装置性能特点

ZYXZ-8516系列变频串联谐振成套装置是运用串联谐振的原理，通过调节变频控制器的输出频率，使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生串联谐振，谐振电压即为试品上所加电压。变频谐振试验装置广泛应用于电力、冶金、石油、化工等行业，适用于大容量、高电压的电容性试品，如发电机、电力变压器、GIS和高压交联动力电缆、互感器、套管等的交接试验和预防性试验。

我公司在变频串联谐振高压试验方面，自行开发的调频、调压软件技术，ling先于国内高压试验行业，利用这一技术设计，制造的变频串联谐振高压试验装置，完全符合国家有关高压试验的规程和要求。

ZYXZ-8516系列变频串联谐振成套装置整套装置的组成：

整套装置由调频调压电源、激励变压器、电抗器、分压器、补偿电容等组成。

ZYXZ-8516系列变频串联谐振成套装置主要技术参数：

◆ 环境温度：-10℃—45℃

◆ 工作湿度：≤90%

◆ 海拔：≤2000M

◆ 电源输入：380±10%三相或220V ±10%单相（10KW以下），50Hz

◆ 额定输出容量：0-5000KVA

◆ 谐振电压：0-1000KV

◆ 频率调节范围：0.1-300Hz

◆ 系统测量精度：0.5级

◆ 频率调节分辨率：0.01Hz

◆ 不稳定度：≤0.05%

◆ 输出波形：正弦波

◆ 波形畸变率：≤0.5%

◆ 噪声：≤60db

◆ 电抗器Q值：30-120

ZYXZ-8516系列变频串联谐振成套装置工作原理：

通过变频控制器提供供电电源，试验电压由励磁变压器经过初步升压后，使高电压加在电抗器L和被试品Cx上，通过改变变频控制器的输出频率，使回路处于串联谐振状态，调节变频控制器的输出电压，使试品上高压达到所需要的电压值。

回路的谐振频率取决于被试品电容Cx和电抗器的电感L，谐振频率f=1/（2π√LC）。

ZYXZ-8516系列变频串联谐振成套装置采用16位精细调频、调压软件技术、10KHz载波频率、SPWM和进口原装IPM整体模块设计制造，配合适当的电抗器，就可以满足国家和地方规定的试验范围，整机ling先于国内同类产品。

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!