变压器容量损耗测试仪性能特点

1、测试仪专用于电力变压器容量、变压器空载及负载损耗的测量。可测量10KV、35KV、63KV、110KV等级的变压器容量，可测量S7、S9、S11等型式变压器的容量，并能进行变压器型号的判断；可三相或单相测量变压器的空载损耗及负载损耗参数，并判断和显示变压器铁芯型号和线圈型号。

2、仪器采用DSP高速数据处理芯片，及多路高精密AD采样电路，可以瞬时采集电压、电流、相角、损耗等参数，成功解决了低功率因数测量及多路信号在市电条件下不能同步测量和计算的难题。仪器测量引入了电压校正、电流校正、温度校正等必要的校正，从而保证了测量数据更加稳定可靠。

3、仪器内置能可充电电池，仪器本身可输出三相正弦波逆变电源，无需任何外部电源只用仪器本身及少量测试线即可实现配电变压器容量的测量和型号的判断，同时显示变压器阻抗电压和折算到额定温度、额定电流下的负载损耗。非常适合现场停电无源的情况。

4、增加零序阻抗测量功能，适用于高压侧星形接线带中性点的变压器，仪器可测量并记录零序阻抗、零序电抗、零序电感、阻抗角、零序电阻等参数。

5、在仪器允许的测量范围可直接测量，超出测量范围可外接电压、电流互感器，仪器可设置外接电压、电流互感器的变比，直接显示施加的电压、电流的值。

6、仪器大屏幕液晶显示，可在同一屏幕显示三相电压、三相电流、三相功率、三相平均电压、平均电流、三相总功率和相关数据。中文菜单，中文提示，操作简单。面板式高速打印机，可实时打印测量数据。

7、仪器内置存储器，掉电不丢失，仪器可存储400组数据；并备有U盘接口，可轻松实现更大量数据转存；备有232接口，可通过数据线实现与计算机联机通讯。

8、仪器保护功能完善，抗干扰能力强，能保证仪器在测试现场传导和辐射电磁干扰、电压波形严重畸变以及放电的情况下，不受到实质性损伤，也能有效保证测试人员的人身安全。

ZYBRL 变压器容量损耗测试仪 技术指标及使用条件

1.基本测量精度： 电压、电流  0.2级       容量±10%

功率 (0.2≤cosφ≤1) 1.0级

2．容量测量范围:   10kVA～65000kVA

3.电压测量范围： AC 50V～500V（相电压）

4.电流测量范围： AC 1A～50A

5.工 作 温 度： -10℃～40℃

6．环 境 湿 度： 10%～85%

7.工 作 电 源： AC220V±10%   50Hz±1Hz

产品关联词别称：变压器容量特性测试仪、变压器容量测试仪、变压器容量测量仪、变压器空负载损耗的测量仪、变压器损耗参数测量仪、变压器损耗测试仪

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!