电力安全工器具力学性能试验机产品特点

本公司研制的LYC-II-20（30、50、100）拉力试验机（电力安全工器具力学性能试验机），由液压加载系统、安全帽试验台和微机测控系统组成。符合国家电力公司《电力安全工器具预防性试验规程》（国电发［2002］777号）要求，按《规程》完成各种预防性力学性能试验，广泛适用于电力、邮电、建筑等行业的安全、登高工具等力学试验。

电力安全工器具力学性能试验机 产品性能

△项目齐全。可进行安全带、脚扣、竹（木）梯、升降板、安全帽等所有电力安全工器具的力学性能测试。

△另可自行设定参数做其它软、硬材质（如绳缆、线路绝缘子、葫芦等起重工具）的力学性能试验。

△汉字菜单显示，人机对话操作。

△测试过程微电脑控制。

△加栽平稳，无过冲现象，可切换手动/自动操作，使操作更方便、准确。

△具有峰值记录（常用于安全帽等破坏性试验）

△设备配置先进，采用进口显示屏及部分进口原器件。

△打印出符合《规程》要求的合格证。

电力安全工器具力学性能试验机 技术参数

△zui大拉力：20（30，50，100）kN

△压力：20KN（30、50、100）kN

△zui小速度：300mm/min（快、慢档自动转换）

△zui大开距：2200mm

△zui大行程：1000mm

△zui大冲击力：20kN

△准确度级别：1.0

△力值设定zui小示值：0.001kN

△电源电压：三相AC380V±5% 50Hz

△外形尺寸：

（1）液压系统720mm（深）×1020mm（宽）×1480（防护门2000）mm（高）

（2）琴式控制台900mm（深）×800mm（宽）×1230mm（高）

（3）安全帽试验台350mm（深） ×500mm（宽）×1900（防护门2000）mm（高）

产品别称：电力安全工器具力学性能试验机, 拉力试验机 ,电子测力机,（电力安全工器具力学性能试验机）,安全工具试验机、力学性能试验机、安全工器具力学性能试验机。

电力安全工器具力学性能 ,全电脑静重式电子测力机 ,静重式标准测力机，

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!