变压器有载分接开关测试仪优点及操作注意事项

变压器有载分接开关测试仪有以下几种优点：
1.较强的综合测量能力。在一台仪器内可实现对有载分接开关各种数的测量。如开关选择、切换全过程中有无开断点、过渡波形、过渡时间、过渡电阻、三相同期性等。
2.较全面的测量结果分析。用户可通过大屏幕液晶显示屏，配合各功能按键，分析波形中每点、每段的电阻值和每段的时间，各时间段的时间以及三相不同期等，通过屏幕分析，可了解切换过程中，每个瞬间三相开关各种参数的变化情况，也可将波形打印、存贮及查阅历史波形进行分析和对比。
3.变压器有载分接开关测试仪优点打印输出。仪器配有一台面板式前换纸型打印机，可直接作为开关的测试报告存档。
4.菜单驱动，操作灵活。所有操作功能及提示和测量结果，都显示在一个240×128点的大屏幕液晶屏上。用户只要根据提示按动功能键即可进行测量。
5.仪器设有防冲击、过压保护电路。仪器所有外部引线均经过保护系统送入测量电路，可以防止由于大电感的瞬间放电或接线错误等损坏仪器。
6.具有良好的抗干扰性能。全铝合金机箱和仪器内配有电源噪音滤波器及抗干扰电路，可在电源质量较差，且有强电磁场干扰的现场进行可靠测量。
7.断电数据保持。使用者所测量的数据及波形，可分别保存在仪器内，所存贮的内容不会因断电而丢失，特别适合现场试验完成后带回试验室继续分析和存档。本仪器可存储多达16组切换波形。

变压器有载分接开关测试仪优点主要技术指标及安全操作注意事项：

⒈ 在使用仪器前一定要认真阅读说明书；
⒉ 仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识；
⒊ 本仪器在环境温度—5℃~40℃，相对湿度≤80%范围内部能正常工作，但户外使用时应避免淋雨、阳光直射液晶显示屏；
⒋ 电源插座上设有保护地线，请将插头插入带地线三眼插孔内。
⒌ 仪器输出电压24V，现场测试时先接好所有引线，再打开仪器电源；
⒍ 仪器换线夹时必须关闭电源，仪器可带线圈进行测量，但严禁带电测量；
⒎ 不能将两组以上的线连在一起作为一路测量，不用的线要开路；
⒏ 测试结束后，先关闭仪器再拆除所有接线；

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!