- 讲解SLQ-500A大电流发生器使用方法

- 一、大电流发生器概述：

- SDDL系列大电流发生器是根据电力部门和厂矿在电气设备试验如：各种电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验和检测开关的zui大开断电流折断容量而专门设计制造的设备。

- 本系列产品视产品体积、重量采用分体/一体式结构，具有输出电流无极调整，电流上升平衡、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便、安全等特点。是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。

- 二、大电流发生器使用环境：

- 1、工作电源：220V/380V   ±10%   50HZ

- 2、环境温度：-10℃~40℃

- 3、产品周围应无严重影响变压器绝缘的气体蒸气，化学性沉积灰尘、污垢及其它爆炸性介质的场所。

- 三、大电流发生器使用方法：

- 按电气原理图接好工作线路，变压器外壳，操作台等必须良好接地。

- 通电源，操作台上的绿色指示灯亮，按下起动按钮，红色指示灯亮，此时升流器等待升流。

- 顺时针均匀旋转调压器，注意操作台上输出电流指示直到所需的大电流，为了保证测试精度，可在仪表接线柱上串联一标准电流表。

- 试验过程中，一旦发现不正常的现象，应立即切断电源，查明原因后，再进行试验。

- 试验完毕，必须将调压器回零，按停止按钮切断电源，切断工作电源，方可拆除试验接线，以保证安全。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!